Ponedeljke, 30. 3. 2020

Učenci pozdravljeni!

Kako ste kaj danes? Upam, da ste se med vikendom spočili in nabrali novih moči.

Le redki od vas, so mi do sedaj kaj poslali. Zato pričakuje, da mi današnje delo poslikate ali skenirate in pošljeta na elektronski naslov tadeja.lah@ostpavcka.si.

Rešitve prejšnje ure te čakajo spodaj, vzemi rdeče pisalo in popravi. Bodi pošten.

Poglejmo najprej kako odčitamo  napetost iz voltmetra.

- primer

Če je merilno območje je od 0 do 30 V

- gledamo zgornja števila

- Oranžen kazalec kaže 16V

Če je merilno območje je od 0 do 15 V

- gledamo spodnja števila

- Oranžen kazalec kaže 8 V

- primer

Če je merilno območje je od 0 do 0,6 V

- namesto  števil 1, 2, 3 . . . 6 si predstavljamo

števila 0,1; 0,2; 0,3; . . . 0,6

- moder  kazalec  torej kaže 0,5V

Če je merilno območje je od 0 do 60 V

- namesto  števil 1, 2, 3 . . . 6 si predstavljamo

števila 10, 20, . . . 60

- moder kazalec kaže 50 V

ZVEZA MED ELEKTRIČNO NAPETOSTJO IN TOKOM

Večina električnih naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju je izdelana za napetost 220 V.  Pri tej napetosti delujejo velike in male naprave. Ali  skozi vse naprave teče  enak tok?

Ne. Če bi bili v šoli, bi to lahko dokazali s poskusom.

Skozi žarnico teče tok  0,3A, skozi sušilnik za lase pa  tok 7,3 A.  Tako v žarnici kot sušilniku je grelna žica.  Če bi izmerili tok skozi žico iz konstantana (to je zlitina bakra, niklja, železa in mangana) in žico iz železa, bi ugotovili, da pri  enaki napetosti  skozi žici teče različen tok. Žici se električnemu toku različno upirata. Torej imata različni električni upor.

Električni upor je fizikalna količina določena kot razmerje med napetostjo na uporniku in tokom, ki teče skozenj.

električni upor=napetosttok

Oznaka za el. upor: R

Enota : Ω – ohm (grška črka omega, izgovorjava om)

1Ω=1VA

Enačba za el.upor: R=UI	U. . . napetost

I . . . tok

Upornik je element v električnem krogu, ki ima določen upor. (se ga spomnite, pri pouku fizike ste ga letos že videli)

Na sliki sta dva različna upornika, razlikujeta se v barvah obročkov. Te barve nam povedo kakšen je upor upornika. Kako določimo upor si lahko preberete v učbeniku na strani 123.(ni potrebno znati )

Reši stran 79  in nalogo 8 na strani 80 ter stran 83 v DZ.

Na strani 83  izračunaj upore s pomočjo enačbe  R=UI

Rešitve: